### RELACART MIPASSPORT Mi2

SISTEM WIRELESS MINIATURAL (2 CANALE)

#### 1. Introducere

Relacart MIPASSPORT Mi2 este un sistem wireless de tip „micro-format” cu 2 canale, complet echipat. Transmițătorul ultra-compact dispune de un microfon electret integrat și poate fi atașat direct la guler sau conectat la un microfon lavalieră extern. Transmisia are loc în banda liberă de 2,4 GHz, iar transmițătorul și receptorul se cuplează automat în doar 2 secunde de la pornire. Raza de acțiune este de până la 50 de metri. Ambele dispozitive afișează starea actuală pe ecrane OLED. Sistemul poate fi conectat la camere foto/video, tablete sau telefoane mobile prin mufa jack de 3,5 mm, fiind ideal pentru vloggeri, jurnaliști și moderatori.

#### 2. Caracteristici principale

- Carcasă ușoară și portabilă.

- Transmisie în banda ISM de 2,4 GHz, liberă de licență la nivel mondial.

- Compatibilitate ridicată cu camere DSLR, tablete și telefoane mobile.

- Sincronizare automată rapidă după pornire.

#### 3. Specificații Tehnice

Receptor (RX)

- Transmisie: 2400-2483,5 MHz.

- Modulație: FSK (Frequency Shift Keying).

- Display: OLED (afișează starea bateriei și nivelul semnalului).

- Baterie: Litiu-Ion, încărcare prin USB-C (5V).

- Autonomie: Peste 7 ore.

- Conector audio: Jack 3,5 mm.

- Temperatură de operare: -5°C până la +50°C.

- Dimensiuni: 50 x 44,5 x 15 mm.

- Greutate: 35 g.

Transmițător (Mi-T)

- Putere de transmisie: 10 dBm.

- Antenă: Integrată, tip F.

- Microfon: Caracteristică omnidirecțională (integrat și extern).

- Baterie: Litiu-Ion, încărcare prin USB-C (5V).

- Autonomie: Peste 7 ore.

- Conector audio: Jack 3,5 mm.

- Greutate: 35 g.

#### 4. Instrucțiuni de eliminare

La sfârșitul duratei de viață, predați produsul unui centru de reciclare local pentru eliminarea ecologică. Dispozitivele marcate cu acest simbol nu trebuie aruncate la gunoiul menajer. Contactați autoritățile locale sau distribuitorul pentru informații suplimentare.